_____________________________________________________________________

(загальноосвітній навчальний заклад)

Затверджено

наказ директора ЗНЗ

від _____________ № ______

Інструкція №__

з охорони праці при роботі з органічними розчинниками

І. Загальні положення

- Працюючи з органічними розчинниками, треба враховувати, що багато з них небезпечні як сполуки, які мають значну токсичність і що більшість з них легкозаймиста.

- Під час роботи з розчинниками завжди треба бути дуже обережним,
не можна допускати навіть незначної недбалості, бо це може призвести до нещасного випадку.

II. Вимоги безпеки перед початком роботи

- Роботу з розчинниками виконувати обов'язково у витяжній шафі.

- Посуд, в якому виконується дослід з органічними розчинниками, перед заповненням повинен бути чистим і сухим.

- Розчинники необхідно зберігати у товстостінному скляному посуді з притертою пробкою.

III. Вимоги безпеки під час виконання роботи

- Під час роботи з легкозаймистими розчинниками всі пальники, що є у витяжній шафі, де виконується дослід, треба погасити, а електричні нагріваючі прилади вимкнути.

- Недопустимо під час дослідів з розчинниками залишати робоче місце без нагляду.

- Кількість розчинників, що є одночасно в кабінеті, не повинна перевищувати потреби для уроку, який проводиться.

IV. Вимоги безпеки після закінчення роботи

- Забороняється виливати органічні розчинники в каналізацію. Потрібно збирати їх після проведеної роботи в призначену для цього тару, що герметично закривається, і знищувати в місцях, погоджених із санітарною та пожежною інспекціями.

V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

- Роботу, пов'язану з небезпекою загоряння, спалаху або вибуху, треба виконувати стоячи.

- Якщо під час роботи будуть розлиті органічні розчинники, то необхідно:

  - вивести учнів з приміщення;

  - погасити всі пальники і вимкнути електричні прилади;

  - зачинити двері, відчинити вікна або кватирки;

  - розлиту рідину засипати піском або тирсою, за допомогою дерев'яного совка або двох дерев'яних дощечок зібрати в тару і знешкодити в той самий день;

  - припинити провітрювання приміщення тільки після того, як повністю зникне запах розлитого розчинника;

  - під час прибирання треба користуватися захисними окулярами та гумовими рукавицями.

Розроблено:

Учителем хімії                                           _________  _____________________

(підпис)              (прізвище, ініціали)

Погоджено:

Заступником директора,

який відповідає за організацію

роботи з безпеки життєдіяльності           _________  _____________________

(підпис)              (прізвище, ініціали)

Головою комісії з питань

охорони праці і техніки безпеки              _________  _____________________

(підпис)              (прізвище, ініціали)